# Infos

Le mode bootloader monte un lecteur USB appelé RPI-RP2.

Pour le flasher il faut un fichier .uf2 spécial RP2040 qu’il suffit de glisser déposer. Répeter l’opération pour chaque partie du clavier. Pour éviter toute erreur il vaut mieux d’abord brancher un clavier, le flasher, le débrancher, puis répéter l’opération pour le deuxième. Attention à bien faire le branchage des 2 claviers entre eux avec le câble TRRS uniquement lorsqu’il n’y a pas de courant, donc débrancher l’usb avant toute manipulation !

La configuration par défaut de QMK pour un clavier split est que le clavier maître est le clavier gauche, le clavier esclave est le clavier droit. Si je branche mon câble USB sur le clavier droit je vais donc avoir un clavier qui fonctionne en miroir. Si je souhaite que ça fonctionne en branchant n’importe quel clavier il faut build et flash avec une option différente :

# Premières étapes

Télécharger le dépôt vial-qmk : https://github.com/vial-kb/vial-qmk/tree/vial

Installer QMK CLI (QMK MSYS sur windows), il faut installer les submodules (sinon il faudra les télécharger plus tard, git submodule update --init --recursive

Se placer dans le dépôt télécharger, à la racine du projet.

cd '/d/20 - Dev/vial-qmk'

## Fichiers vial.json

J’ai désactivé l’éclairage vu qu’il n’est pas installé et que ça posait problème.

J’ai remplacé

"lighting": "vialrgb",

Par :

"lighting": "none",

## Fichier rules.mk

Le fichier d’origine :

OLED_ENABLE = no

ENCODER_ENABLE = no

CONSOLE_ENABLE = no

EXTRAKEY_ENABLE = no

VIA_ENABLE = yes

VIAL_ENABLE = yes

ENCODER_MAP_ENABLE = no

LTO_ENABLE = no

BACKLIGHT_ENABLE = no

RGBLIGHT_ENABLE = no

VIALRGB_ENABLE = no

QMK_SETTINGS = no

MOUSEKEY_ENABLE = no

COMBO_ENABLE = no

KEY_OVERRIDE_ENABLE = no

RGB_MATRIX_ENABLE = no

Que j’ai remplacé par :

LTO_ENABLE = yes

OLED_ENABLE = no

ENCODER_ENABLE = yes

CONSOLE_ENABLE = no

EXTRAKEY_ENABLE = yes

VIA_ENABLE = yes

VIAL_ENABLE = yes

ENCODER_MAP_ENABLE = yes

BACKLIGHT_ENABLE = no

RGBLIGHT_ENABLE = no

VIALRGB_ENABLE = no

QMK_SETTINGS = no

MOUSEKEY_ENABLE = yes

COMBO_ENABLE = no

KEY_OVERRIDE_ENABLE = no

RGB_MATRIX_ENABLE = no

### Explications des variables que j’ai mis à yes

ENCODER_ENABLE + ENCODER_MAP_ENABLE ces deux là servent pour les rotary knob

EXTRAKEY_ENABLE + MOUSEKEY_ENABLE au cas où j’aurais envie de faire un défilement de la page.

LTO_ENABLE pour être sûr d’avoir assez de place, ça devrait marche sans

## Fichier Keymap.c

On peut le laisser tel quel, éventuellement retester d’inverse le sens des rotary encoders car ils sont soudés à l’envers). Normalement ça devrait marcher en remplaçant par :

ENCODER_CCW_CW(KC_VOLU, KC_VOLD), ENCODER_CCW_CW(KC_MNXT, KC_MPRV)

# Build

(si jamais on avait déjà build avant, utiliser la commande :

qmk clean -a

pour supprimer le dossier .build/ et le fichier .uf2 à la racine)

Ensuite faire

qmk compile -kb sofle_choc -km vial -e CONVERT_TO=rp2040_ce

Glisser : deposer le fichier sur chaque moitié du clavier en faisant attention à ne pas débrancher/rebrancher le cable jack pendant que le clavier est alimenté !

After compiling, look for:

* The firmware size is fine - 28500/28672 (99%, 172 bytes free)

If it's over 100%, you need to disable features!

# Ressources

Ma discussion ChatGPT

https://chatgpt.com/share/68a48b7c-e268-8006-b318-aa2a9d7b16d4

Celle du vendeur

https://claude.ai/share/4aa18280-53e8-4701-bb5a-d326d43d06ca

Groupe Discord - support de QMK

Unfortunately, the EEPROM flashing procedure described in that section does not work with RP2040 — it works only with AVR chips and some specific bootloaders. For RP2040 you actually need to compile two different firmware files (which qmk flash ... -bl uf2-split-left /-bl uf2-split-right does internally).

Les knob :

those look to be chinesium helios knockoffs IIRC

Le choix de l’option community edition :

the promicro_rp2040 converter is meant explicitly for the bright red PCB version.... eg the official sparkfun promicro rp2040.
The rp2040_ce is the "community edition rp2040" which is pro micro pin compatible.

Erreur lors du build :

File "main_window.py", line 282, in on_devices_updated File "main_window.py", line 286, in on_device_selected File "autorefresh\autorefresh.py", line 79, in select_device File "vial_device.py", line 51, in open File "protocol\keyboard_comm.py", line 83, in reload File "protocol\keyboard_comm.py", line 245, in reload_persistent_rgb

RuntimeError: Unsupported VialRGB protocol (0), update your Vial version to latest

Moi j’ai désactivé les leds :

J’avais déjà dans les options

RGBLIGHT_ENABLE = no

RGB_MATRIX_ENABLE = no

VIALRGB_ENABLE = no

Si je veux rgb :

LTO_ENABLE = yes        # Change to yes for space

RGBLIGHT_ENABLE = yes   # ENABLE THIS!

VIALRGB_ENABLE = yes    # ENABLE THIS!

RGB_MATRIX_ENABLE = no  # Keep no unless you have per-key RGB (different from RGBLIGHT)

Normalement celui ci peut rester sur no je sais pas à quoi il sert

BACKLIGHT_ENABLE = no # Single-color LED backlight

Et remplacé

"lighting": "vialrgb",

Par

"lighting": "none"

Dans config.h il faudrait ajouter (à vérifier)

// For RGB Matrix (per-key RGB)

#ifdef RGB_MATRIX_ENABLE

#define VIAL_ENABLE_RGB_MATRIX

#endif

// For RGBLight (underglow)

#ifdef RGBLIGHT_ENABLE

#define VIAL_ENABLE_RGBLIGHT

#endif

/* Vial configuration -> j’ai déjà ces variables donc cette partie semble à retirer

#define VIAL_KEYBOARD_UID {0xCA, 0x50, 0xE9, 0x65, 0x0B, 0xB3, 0xAF, 0x7E}

#define VIAL_UNLOCK_COMBO_ROWS { 0, 0 }

#define VIAL_UNLOCK_COMBO_COLS { 0, 1 }

*/

/* Enable Vial RGB support */

#define VIALRGB_ENABLE